UNIVERSIDAD EAFIT

Ingeniería de Sistemas

Informe Técnico

Práctica 2 — Construcción de la Plataforma Hack: Lenguaje Máquina, CPU y Computador

Curso: Organización de Computadores 2026-2

Docente: José Luis Montoya Pareja

Repositorio: proyecto-alu-craft (GitHub)

Integrantes:

Juan Diego Parra Castañeda

Samuel Molina Garcés

Juan Diego Martínez Jaramillo

18 de septiembre de 2026

# 1. Introducción

Este informe documenta el desarrollo de la Práctica 2 del curso Organización de Computadores, en la cual se construyeron los componentes de hardware y software que dan lugar a la plataforma Hack: los programas en lenguaje ensamblador del Proyecto 4 (Mult.asm, Fill.asm, SumN.asm y CopyBlock.asm) y los componentes de hardware del Proyecto 5 (Memory.hdl, CPU.hdl y Computer.hdl).

El proyecto conecta los bloques construidos en las semanas previas del curso — compuertas lógicas, circuitos combinacionales, la ALU, registros y memoria RAM — para dar lugar a un computador funcional capaz de ejecutar programas reales, cerrando el ciclo Programa → Instrucciones → CPU → Memoria → Ejecución.

# 2. Objetivos

## 2.1 Objetivo general

Implementar programas en lenguaje ensamblador y construir los componentes principales de la arquitectura Hack mediante el desarrollo de los Proyectos 4 y 5 de Nand2Tetris.

## 2.2 Objetivos específicos

- Comprender el modelo de ejecución de instrucciones de la arquitectura Hack.

- Implementar programas en lenguaje ensamblador usando instrucciones A y C.

- Implementar estructuras iterativas utilizando saltos condicionales.

- Manipular memoria mediante direccionamiento directo e indirecto.

- Construir la unidad Memory, la CPU y el Computer de la plataforma Hack.

- Analizar la interacción entre hardware y software.

- Gestionar apropiadamente el código fuente mediante Git.

# 3. Diseño e implementación

## 3.1 Programas en ensamblador (Proyecto 4)

Mult.asm

Programa oficial del curso. Multiplica dos valores almacenados en RAM[0] y RAM[1], dejando el resultado en RAM[2]. Se implementa mediante un ciclo de sumas sucesivas: se acumula RAM[0] tantas veces como indique RAM[1], usando un contador que se decrementa hasta llegar a cero.

Fill.asm

Programa oficial del curso. En un ciclo infinito revisa el estado del teclado (RAM[24576]): si hay una tecla presionada, pinta toda la pantalla de negro escribiendo -1 (todos los bits en 1) en cada palabra del mapa de pantalla; si no hay ninguna tecla presionada, la deja en blanco escribiendo 0.

SumN.asm

Programa adicional del curso. Calcula la suma de los primeros N números naturales.

- Entrada: RAM[0] = N

- Salida: RAM[1] = 1 + 2 + 3 + ... + N

Diseño: se declaran dos variables simbólicas, sum (acumulador, inicializada en 0) e i (contador, inicializado en 1). En cada iteración del ciclo (LOOP) se calcula D = i - N; si el resultado es mayor que 0 (D;JGT) se sale del ciclo hacia WRITE_RESULT. Mientras la condición no se cumpla, se suma i al acumulador (sum = sum + i) y se incrementa el contador (i = i + 1). Al finalizar, el acumulador se copia a RAM[1] y el programa entra en un ciclo infinito de parada (END).

Ejemplo: RAM[0] = 5  →  RAM[1] = 15  (1+2+3+4+5)

CopyBlock.asm

Programa adicional del curso. Copia un bloque de N posiciones de memoria desde una dirección de origen hacia una dirección de destino.

- Entradas: RAM[0] = ORIGEN, RAM[1] = DESTINO, RAM[2] = N

- Operación: copia RAM[ORIGEN..ORIGEN+N-1] hacia RAM[DESTINO..DESTINO+N-1]

Diseño: se usan tres variables simbólicas auxiliares — n (copiada de RAM[2]), src (copiada de RAM[0]) y dest (copiada de RAM[1]) — para no modificar los registros de entrada durante la ejecución. En cada iteración se evalúa si n <= 0 (D;JLE) para terminar el programa; de lo contrario, se lee el valor apuntado por src usando direccionamiento indirecto (A=M seguido de D=M) y se escribe en la posición apuntada por dest (A=M seguido de M=D). Finalmente se incrementan ambos punteros (src, dest) y se decrementa el contador n, repitiendo el ciclo.

Ejemplo: RAM[0]=100, RAM[1]=200, RAM[2]=3, RAM[100..102]=7,9,4  →  RAM[200..202]=7,9,4

## 3.2 Componentes de hardware (Proyecto 5)

Memory.hdl

Implementa la memoria completa del computador Hack integrando tres subcomponentes: RAM16K (memoria de datos), Screen (mapa de pantalla) y Keyboard (registro de teclado). El bit address[14] se usa para separar la RAM (0) del espacio de memoria mapeada de E/S (1); dentro de este último, address[13] distingue entre Screen (0) y Keyboard (1). Un Mux4Way16 selecciona cuál de las tres salidas (RAM, Screen o Keyboard) se entrega según esos dos bits de dirección.

CPU.hdl

Implementa la unidad central de procesamiento de la arquitectura Hack. Decodifica si la instrucción es de tipo A o tipo C (bit instruction[15]); controla la carga de los registros A y D según los bits de destino de la instrucción; enruta la entrada de la ALU entre el registro A y la memoria (inM) según el bit instruction[12]; ejecuta la operación indicada por los bits de la ALU; evalúa las banderas zr y ng de salida de la ALU junto con los bits de salto (j1, j2, j3) para determinar si corresponde saltar (JGT, JEQ, JGE, JLT, JNE, JLE, JMP); y actualiza el program counter (PC), ya sea incrementándolo o cargando la dirección de salto.

Computer.hdl

Integra la CPU, la memoria de instrucciones (ROM32K) y la memoria de datos (Memory) en una arquitectura ejecutable completa: el PC de la CPU direcciona la ROM, la instrucción leída regresa a la CPU, y las señales de lectura/escritura de la CPU (outM, writeM, addressM) se conectan a la Memory, cerrando el ciclo de ejecución de instrucciones.

# 4. Pruebas y resultados

Todos los componentes y programas fueron validados con los simuladores oficiales de Nand2Tetris (Hardware Simulator para los archivos .hdl y CPU Emulator para los programas .asm), utilizando los scripts de test (.tst) y archivos de comparación (.cmp) suministrados por el curso. En todos los casos se obtuvo el mensaje "Simulation successful: The output file is identical to the compare file".

| Componente / Programa | Test | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Memory.hdl | Test oficial | Exitoso |
| CPU.hdl | CPU (interno) | Exitoso |
| CPU.hdl | CPU-external | Exitoso |
| Computer.hdl | ComputerAdd | Exitoso |
| Computer.hdl | ComputerMax | Exitoso |
| Computer.hdl | ComputerRect | Exitoso |
| Mult.asm | Test oficial | Exitoso |
| Fill.asm | Test oficial | Exitoso |
| SumN.asm | N=0, N=1, N=5, N=10 | Exitoso |
| CopyBlock.asm | Copia simple, múltiple y bloque vacío | Exitoso |

Adicionalmente, los programas SumN.asm y CopyBlock.asm fueron probados manualmente en el CPU Emulator con distintos conjuntos de datos (casos borde incluidos, como N=0 y bloques de una sola posición), confirmando que el comportamiento coincide con lo especificado.

# 5. Dificultades y decisiones de diseño

- Direccionamiento indirecto en CopyBlock.asm: fue necesario diferenciar claramente entre operar sobre el puntero (M cuando A apunta a la variable) y operar sobre el dato apuntado (A=M seguido de M o D), para evitar sobrescribir los punteros en vez de los datos.

- Condiciones de parada de los ciclos: se validó cuidadosamente el uso de JGT, JLE y JEQ en cada ciclo para evitar iteraciones de más o de menos (errores off-by-one), especialmente en los casos borde N=0 y N=1.

- Integración de Memory.hdl: definir correctamente los bits de selección (address[14] y address[13]) para el Mux4Way16 fue clave para que el direccionamiento de Screen y Keyboard no interfiriera con el de la RAM.

- Orden de desarrollo: siguiendo la recomendación del enunciado, se implementó primero Memory.hdl, luego CPU.hdl y finalmente Computer.hdl, lo que permitió aislar errores por capas antes de la integración final.

# 6. Conclusiones

El desarrollo de esta práctica permitió comprender de forma práctica cómo interactúan el hardware y el software en un computador: desde la forma en que una instrucción en ensamblador se traduce en señales de control dentro de la CPU, hasta la manera en que esas señales leen y escriben sobre la memoria. La construcción incremental de Memory, CPU y Computer, junto con la validación constante mediante los simuladores oficiales, facilitó identificar y corregir errores de diseño antes de la integración final.

Los cuatro programas en ensamblador (Mult, Fill, SumN y CopyBlock) y los tres componentes de hardware (Memory, CPU y Computer) superaron todos los tests oficiales, cumpliendo con los objetivos planteados para la Práctica 2 del curso.

# 7. Referencias

- Nisan, N. & Schocken, S. — The Elements of Computing Systems (Nand2Tetris).

- Nand2Tetris Software Suite — https://www.nand2tetris.org/software

- Guía de la Práctica 2 — Organización de Computadores, Universidad EAFIT, 2026-2.